技术工作交接手册

WZ-724 ROV 上位机

开发、部署、运行、维护与故障排查

交接目标 让接手人员能够独立完成工程打开、编译发布、现场连接、功能修改、日志分析和安全验证。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-03 |
| 项目状态 | MAVLink实机链路已验证；摄像头自启动当前已关闭 |
| 移交人 | ________________ |
| 接收人 | ________________ |

WZ-724 ROV 项目组 · 内部技术资料

文档控制与快速接手

本文件描述当前工作区中的 Qt 上位机、香橙派网络桥接与视频链路。飞控固件只记录上位机依赖的定制接口，不替代完整的固件变更说明。

接手人首先要确认的五件事

- 确认源码目录完整，重点检查 wz-724.pro、thirdparty、models、styles 和 tools。

- Qt Creator 使用 Desktop Qt 5.14.2 MinGW 64-bit Kit，并重新运行 qmake。

- 笔记本有线网卡保持 192.168.1.137/24，香橙派保持 192.168.1.101/24。

- 首次实机测试必须保持飞控未解锁、推进器断电或拆桨，并确认急停可用。

- 当前香橙派摄像头服务自启动已关闭；MAVLink服务不受影响。

当前交付物

| 交付项 | 位置/说明 |
| --- | --- |
| Qt工程 | 项目根目录 / wz-724.pro |
| Release构建 | build-wz-724-mavlink-release/release/wz-724.exe |
| 便携版 | wz-724-portable-v17-mavlink/ |
| 便携压缩包 | wz-724-portable-v17-mavlink.zip |
| 协议测试 | tests/mavlink_manager_protocol_test.cpp |
| 链路探针 | tests/mavlink_udp_probe.py |
| 香橙派部署模板 | orangepi-deployment/ |

版本管理风险 当前目录不是 Git 仓库。接手后建议先完整备份，再初始化 Git 并提交一个“已验证基线”版本，避免后续无法追溯改动。

1. 系统架构

1.1 端到端链路

Pixhawk / ArduSub ¦ UART / MAVLink / 57600 baud v Orange Pi 192.168.1.101 ¦-- /dev/ttyS0 <-> socat <-> UDP 15001 [飞控数据] `-- USB UVC -> V4L2 -> FFmpeg/MediaMTX [视频数据] ¦ ¦ Ethernet / 电力载波 v Laptop 192.168.1.137 ¦-- UDP 5555 -> MAVLinkManager -> 仪表/3D/状态/控制 `-- RTSP :554 -> FFmpegRtspPlayer -> 显示/录像

电力载波在本系统中是透明以太网传输介质，正常情况下不改变 Qt 程序、IP、端口或 MAVLink消息。

1.2 分层职责

| 层级 | 主要职责 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | 四行控制台、仪表、按钮、状态栏 | Qt Widgets / QSS / QPainter |
| 业务层 | 状态机、控制映射、连接判定 | MainWindow + MavlinkManager |
| 协议层 | MAVLink打包、解析、ACK与参数 | ArduPilotMega MAVLink dialect |
| 传输层 | 飞控数据双向传输 | QUdpSocket / UDP |
| 视频层 | RTSP解码、低延迟显示、录像 | FFmpeg |
| 输入层 | 虚拟摇杆、键盘、游戏手柄 | Qt事件 + SDL2 |
| 模型层 | STEP转换、网格加载、姿态绘制 | OpenCASCADE + QPainter |
| 伴随计算机 | 串口桥接、UVC采集、RTSP发布 | Buildroot / socat / MediaMTX |

1.3 网络与端口基线

| 项目 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 笔记本IP | 192.168.1.137/24 | 有线网卡静态地址 |
| 香橙派IP | 192.168.1.101/24 | 网线或载波对端 |
| MAVLink目标 | 192.168.1.101:15001/UDP | Qt向香橙派发送 |
| Qt本地监听 | 0.0.0.0:5555/UDP | 接收飞控返回数据 |
| RTSP | 192.168.1.101:554 | 视频服务当前未自启动 |
| SSH | 192.168.1.101:22/TCP | 维护香橙派 |

2. 功能与当前状态

| 模块 | 功能 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| MAVLink连接 | 真实Pixhawk心跳判定、断线检测 | 已实机验证 |
| 遥测 | 姿态、深度、速度、航向、电池、GPS、PWM | 已接入 |
| 控制 | 虚拟摇杆、实体手柄、键盘 | MANUAL_CONTROL 25Hz |
| 安全 | 滑动解锁、滑动上锁、急停 | 已接入MAVLink |
| 模式 | 飞行模式、下潜/清洗姿态 | 含固件定制接口 |
| 云台 | 前后云台方向与回中 | DO_SET_SERVO |
| 补光灯 | 前后亮度滑动条 | PWM控制 |
| 推进器 | 6路功率条、PWM详情、反转/启用 | SERVO_OUTPUT_RAW + PARAM |
| 3D模型 | STEP导入、姿态跟随、360度观察 | 已接入真实ATTITUDE |
| 视频 | 双路RTSP、时间水印、重连 | Qt端完成；服务器自启动关闭 |
| 录像 | AVI/MJPEG本地录像 | 仅视频流就绪后可用 |
| 日志 | 姿态CSV、命令CSV | 程序运行时生成 |

2.1 四行界面布局

- 第一行（20%）：连接状态、Pitch、Roll、Heading、推进器功率、帮助和设置。

- 第二行（50%）：前摄像头、ROV 3D模型、深度仪表、后摄像头。

- 第三行（30%）：补光灯、左右操作盘、前后云台、上锁/解锁和急停。

- 第四行：Qt标准状态栏，显示解锁状态、系统状态、姿态和连接状态。

2.2 已知边界

- 后摄像头需要香橙派实际发布 /live/main_stream_2，否则仅前路有画面。

- RTSP使用UDP低延迟模式，电力载波质量差时可能出现花屏或丢帧。

- MainWindow.cpp体量较大，新增复杂模块时应拆分为独立控制器。

- 关闭流程保留线程terminate兜底；正常路径应先通过interrupt callback退出。

- 深度公式以1013.25hPa为表面基准，现场高精度需求应增加零点标定。

3. 通信协议与数据流

关键概念 UDP是运输层，MAVLink是数据协议。程序不是在“UDP和MAVLink之间二选一”，而是在UDP数据报中传输MAVLink帧。

3.1 接收消息

| MAVLink消息 | 用途 | 界面/业务结果 |
| --- | --- | --- |
| HEARTBEAT | 在线、模式、解锁状态 | 连接状态、模式、急停/安全判断 |
| SYS_STATUS | 电压、电流、电量、通信错误 | 系统状态与电池信息 |
| ATTITUDE | Roll/Pitch/Yaw及角速度 | 三个仪表、3D模型、姿态日志 |
| VFR_HUD | 速度、航向、爬升率 | 速度/深度速度信息 |
| SCALED_PRESSURE 1/2/3 | 绝对压力和温度 | 水深计算与深度仪表 |
| SERVO_OUTPUT_RAW | 舵机/推进器PWM | 6路功率条和PWM窗口 |
| RC_CHANNELS | 遥控通道 | 输入监控 |
| GPS_RAW_INT | 定位与卫星 | GPS状态 |
| STATUSTEXT | 飞控文字提示 | 状态栏/诊断信息 |
| COMMAND_ACK | 命令执行结果 | 确认成功、拒绝或失败 |
| PARAM_VALUE | 参数读取结果 | 参数/PID/PWM配置回显 |

3.2 发送消息

| 命令/消息 | 用途 | 触发位置 |
| --- | --- | --- |
| GCS HEARTBEAT | 维持地面站心跳 | MavlinkManager定时器 |
| MANUAL_CONTROL | ROV运动与Custom按键 | 虚拟摇杆/手柄/键盘 |
| COMMAND_LONG ARM_DISARM | 解锁或上锁 | 滑动开关/急停 |
| MAV_CMD_DO_SET_MODE | 切换飞行/清洗模式 | 模式控件 |
| MAV_CMD_DO_SET_SERVO | 云台、灯光或舵机PWM | 方向按钮/滑动条 |
| PARAM_SET / REQUEST_READ | 修改并读取参数 | 设置/PWM/PID窗口 |
| SET_MESSAGE_INTERVAL | 指定遥测消息频率 | 首次真实心跳后 |
| SET_ATTITUDE_TARGET | 姿态目标控制 | 设置窗口/清洗状态机 |
| COMMAND_LONG 31000 | 固件定制一键清洗命令 | 清洗模式逻辑 |

3.3 Custom1/Custom2约定

| 功能 | MANUAL_CONTROL buttons | 固件配置 | 当前行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| Custom1 | bit 1 / 数值2 | BTN1_FUNCTION=91 | 角度 +5° |
| Custom2 | bit 2 / 数值4 | BTN2_FUNCTION=92 | 角度 -5° |

若要更换手柄按键，修改上位机映射；若要把5°改为其他角度，原则上修改飞控固件功能实现。

4. 源码结构与修改入口

| 文件/目录 | 职责 | 常见修改 |
| --- | --- | --- |
| wz-724.pro | qmake工程、依赖、编译后复制 | 新增源文件、库、资源、DLL |
| main.cpp | 程序入口与Qt事件循环 | 启动参数、调试自动退出 |
| MainWindow.ui | Designer基础控件 | 新增静态控件和objectName |
| MainWindow.hpp/.cpp | 主窗口和业务总调度 | 按钮、布局、状态、控制映射 |
| mavlink/mavlink_manager.* | MAVLink状态、解析和发送 | 新消息、新命令、新参数 |
| udphandler.* | QUdpSocket封装 | 本地绑定、目标地址、错误处理 |
| ffmpegrtspplayer.* | RTSP解码和录像 | 延迟、编码、线程退出 |
| attitude3dwidget.* | 网格加载和3D绘制 | 模型方向、视角、交互 |
| rovdashboardwidgets.* | 自绘仪表 | Pitch/Roll/Heading/深度/PWM外观 |
| virtualjoystick.* | 虚拟双摇杆 | 量程、回中和发送节奏 |
| sdl2gamepad.* | 实体手柄采集 | 手柄轴和按钮 |
| pwmdisplaywidget.* | PWM、反转、启用、PID | 参数映射与显示 |
| styles/professional.qss | 专业深色主题 | 颜色、字体、边框、悬停 |
| models/ + models.qrc | 默认3D网格资源 | 替换内置模型 |
| tools/step_converter.py | STEP转wzmesh | 三角化精度和颜色 |
| orangepi-deployment/ | 伴随计算机部署模板 | 桥接、视频服务配置 |
| tests/ | 协议回归与实机探针 | 新增协议测试用例 |

4.1 不要直接修改的文件

- ui_MainWindow.h、ui_dialogsetup.h：由uic根据.ui生成，重新构建会覆盖。

- thirdparty/mavlink生成头文件：除非重新生成dialect，否则不要手工改。

- 便携目录中的DLL：应从对应Qt/FFmpeg/SDL2版本重新部署，不要随意替换单个文件。

- .pro.user：仅保存本机Qt Creator Kit，不应作为源码配置交接。

4.2 功能修改定位表

| 需求 | 优先修改位置 |
| --- | --- |
| 改变四行比例/控件位置 | MainWindow::setupFourRowDashboard() |
| 改变颜色/圆角/字体 | styles/professional.qss |
| 改变仪表绘制 | rovdashboardwidgets.cpp |
| 增加MAVLink接收消息 | parseMavlinkData() + 新handle函数 + VehicleState |
| 增加飞控控制命令 | MavlinkManager新增send函数，MainWindow只负责触发 |
| 调整摇杆方向/死区 | onJoystickValueChanged()/onManualControlTimer() |
| 调整Custom1/2按钮 | MainWindow顶部掩码 + connectGamepadSignals() |
| 调整3D Roll/Pitch/Yaw方向 | Attitude3DWidget::paintEvent()中的rotate |
| 调整3D默认视角 | Attitude3DWidget::resetView() |
| 调整RTSP地址 | frontCameraUrl()/rearCameraUrl() |
| 调整录像格式/码率 | FFmpegRtspPlayer::initializeRecorder() |
| 处理关闭卡死 | stopBackgroundServices()/FFmpegRtspPlayer::shutdown() |
| 改变USB摄像头采集参数 | 香橙派MediaMTX/FFmpeg配置，不在Qt代码 |
| 改变固件+5°动作本身 | 飞控固件BTN1/BTN2功能实现 |

5. 开发环境与构建发布

5.1 推荐开发环境

| 项目 | 建议版本/要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 64位 |
| Qt | Qt 5.14.2 |
| 编译器 | MinGW 64-bit，必须与Qt Kit一致 |
| 构建系统 | qmake / .pro |
| 语言标准 | C++11 |
| 外部库 | FFmpeg 62系列、SDL2 2.30.10、MAVLink头文件 |

5.2 Qt Creator首次导入

- 备份整个工程目录。

- 若出现No valid settings file，关闭Qt Creator并移走wz-724.pro.user。

- 用Qt Creator打开wz-724.pro，而不是打开旧的.user文件。

- 选择Desktop Qt 5.14.2 MinGW 64-bit Kit。

- 执行“构建 > 运行qmake”。

- 执行“清理项目”，然后“重新构建项目”。

- 先运行Debug版本确认功能，再生成Release版本。

5.3 发布注意事项

- 不能只复制wz-724.exe；目标电脑还需要Qt、平台插件、FFmpeg、SDL2及MinGW运行库。

- 发布时以已验证的wz-724-portable-v17-mavlink目录为基线。

- wz-step-converter.exe必须与主程序同目录，否则STEP导入不可用。

- 修改源码后必须重新构建，再替换便携目录中的exe；新增依赖时重新部署DLL。

- 压缩包交付后，应在未安装Qt的电脑上做一次启动和关闭测试。

5.4 回归测试

# MAVLink协议单元测试（Qt Creator打开测试pro或运行构建产物） tests/mavlink_manager_protocol_test.pro # 实机只发送GCS心跳并接收遥测，不发送解锁/运动命令 python tests/mavlink_udp_probe.py --host 192.168.1.101 --remote-port 15001 --local-port 5555

6. 香橙派部署与维护

6.1 MAVLink桥接

现场实测桥接服务为 /etc/init.d/S100_mavlink-bridge，使用 /dev/ttyS0 @ 57600，并在UDP 15001监听。Qt从本地5555发出GCS心跳后，socat建立双向会话。

# 查看服务与端口 /etc/init.d/S100_mavlink-bridge status ps -ef ¦ grep socat stty -F /dev/ttyS0 -a netstat -an ¦ grep 15001 tail -n 100 /var/log/socat_mavlink.log

禁止并行桥接 不要同时启动S100_mavlink-bridge和项目模板中的S94wz-mavlink，否则会争用/dev/ttyS0和UDP 15001。

6.2 摄像头与RTSP

USB摄像头正常路径为UVC/V4L2设备 /dev/video0，MediaMTX按配置启动FFmpeg发布RTSP。Qt上位机只接收RTSP，不直接打开UVC设备。

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 原启动脚本 | /etc/init.d/S95wz-camera |
| 当前禁用文件 | /etc/init.d/wz-camera.disabled |
| 当前自启动 | 已关闭 |
| 前路地址 | rtsp://192.168.1.101/live/main_stream_1 |
| 后路地址 | rtsp://192.168.1.101/live/main_stream_2 |

# 恢复摄像头自启动并立即启动 mv /etc/init.d/wz-camera.disabled /etc/init.d/S95wz-camera chmod 755 /etc/init.d/S95wz-camera /etc/init.d/S95wz-camera start # 再次关闭 /etc/init.d/S95wz-camera stop mv /etc/init.d/S95wz-camera /etc/init.d/wz-camera.disabled chmod 644 /etc/init.d/wz-camera.disabled

6.3 常用只读诊断

ip addr lsusb ls -l /dev/video* /dev/ttyS* 2>/dev/null ffmpeg -hide_banner -f v4l2 -list_formats all -i /dev/video0 ps -ef ¦ grep -E 'socat¦ffmpeg¦mediamtx' netstat -an dmesg ¦ tail -n 100

7. 运行与现场测试SOP

7.1 上电前

- 推进器处于安全状态，首次测试断动力或拆桨。

- 确认急停按钮可操作，滑动解锁处于未触发状态。

- 检查Pixhawk、香橙派、摄像头和网线/载波连接。

- 笔记本有线网卡设置为192.168.1.137/24，不配置错误网关。

- 关闭可能占用UDP 5555的QGC或旧版wz-724。

7.2 联机步骤

- ping 192.168.1.101，确认链路无丢包。

- 启动wz-724便携版，等待真实Pixhawk心跳。

- 确认连接状态显示在线，而不是只显示UDP已绑定。

- 缓慢转动飞控，核对Pitch、Roll、Heading和3D模型方向。

- 核对深度、速度、电池和6路PWM显示是否合理。

- 视频服务启用时，核对前后画面、时间水印和录像按钮。

- 保持未解锁状态测试云台、Custom1/2和补光灯。

- 动力测试必须由现场安全负责人确认后单独进行。

7.3 验收记录

| 检查项 | 预期结果 | 结果/签字 |
| --- | --- | --- |
| 网络 | 香橙派可ping通，SSH可连接 |  |
| MAVLink | 真实sysid=1心跳，状态在线 |  |
| 姿态 | 仪表与3D方向正确、无跳变 |  |
| 深度 | 表面附近合理，可随压力变化 |  |
| 手柄 | 轴、死区、Custom1/2正确 |  |
| 安全 | 解锁需确认，急停立即上锁 |  |
| 视频 | 启用服务后画面和水印正常 |  |
| 录像 | AVI可播放，文件正常结束 |  |
| 退出 | 窗口关闭后进程和线程退出 |  |

8. 常见故障与排查

| 现象 | 优先检查 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 显示未连接 | ping、5555占用、15001、socat、串口 | 先用UDP探针确认真实HEARTBEAT |
| 只绑定UDP但不上线 | 是否收到自动驾驶仪心跳 | 不要把GCS心跳当Pixhawk心跳 |
| 姿态方向反了 | 3D坐标系与Pixhawk NED符号 | 调整paintEvent中的rotate正负号 |
| 深度一直为0 | SCALED_PRESSURE1/2/3是否到达 | 核对传感器、消息频率和表面基准 |
| 无视频 | 摄像头服务当前是否禁用 | 恢复wz-camera服务并检查/dev/video0 |
| 视频卡顿 | 载波丢包、码率、RTSP UDP | 降到720p及2-4Mbps，检查链路 |
| 录像按钮不可用 | 视频流和videoSize是否就绪 | 先等待首帧，再检查写入目录 |
| 关闭软件卡死 | RTSP线程/异步连接/重连定时器 | 检查shutdown和interrupt callback |
| STEP导入失败 | 转换器是否同目录、文件是否有效 | 直接运行转换器查看错误输出 |
| 手柄按钮错位 | SDL映射和gamecontrollerdb | 记录GUID并更新映射 |
| Custom1/2无动作 | buttons值、固件BTN功能、当前模式 | 确认值2/4且固件功能91/92 |
| 其他电脑打不开exe | Qt/FFmpeg/SDL2 DLL与平台插件 | 发送完整便携目录而非单exe |

8.1 Windows端常用命令

ping 192.168.1.101 ipconfig /all arp -a netstat -ano -p udp ¦ findstr :5555 tasklist ¦ findstr wz-724

8.2 日志位置

| 日志 | 用途 |
| --- | --- |
| log/*_attitude.csv | 姿态、角速度和累计Yaw分析 |
| log/*_command.csv | MAVLink命令、参数和buttons追踪 |
| /var/log/socat_mavlink.log | 香橙派串口桥接连接记录 |
| /var/log/wz-mediamtx.log | RTSP服务和FFmpeg发布错误 |

9. 变更开发规范

9.1 每次改功能的推荐流程

- 明确边界：改动属于Qt界面、MAVLink、香橙派视频，还是飞控固件。

- 先建立可回退基线：备份或Git提交。

- 用Qt Creator全局搜索objectName、槽函数或MAVLink消息名。

- 界面只负责触发和显示，协议打包集中在MavlinkManager。

- 新增接收消息时，同时更新VehicleState、信号和界面刷新。

- 新增控制命令时，记录目标sysid/compid、参数含义和ACK结果。

- 先运行协议测试，再做未解锁实机测试。

- 检查启动、断线重连、录像、退出和无设备场景。

- 重新生成Release便携版，并在无Qt电脑上冒烟测试。

- 更新本交接文档的版本、变更记录和已知问题。

9.2 编码原则

- 不要在多个按钮槽中重复拼MAVLink消息，统一封装send函数。

- 不要把UDP绑定成功当作飞控在线，必须基于真实自动驾驶仪HEARTBEAT。

- 不要在UI线程中执行阻塞式RTSP读取、长时间sleep或STEP转换。

- 新增后台线程必须设计停止标志、超时和析构顺序。

- 修改PWM、解锁、模式和参数写入必须保留安全条件和ACK检查。

- 避免硬编码新增IP/端口，优先加入设置并保存到QSettings。

9.3 建议的后续重构

| 优先级 | 建议 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 初始化Git并建立发布标签 | 可追溯、可回滚 |
| 高 | 拆分MainWindow为Telemetry/Control/Video控制器 | 降低耦合和回归风险 |
| 高 | 增加硬件在环自动验收脚本 | 减少现场人工判断 |
| 中 | 把网络和RTSP配置集中成一份结构化配置 | 避免端口散落 |
| 中 | 增加深度零点校准 | 提高现场深度准确性 |
| 中 | 为视频增加TCP/UDP可切换和码率档位 | 适应载波链路 |
| 低 | 将软件3D渲染替换为Qt3D/OpenGL | 大型模型性能更好 |

10. 安全要求与交接签署

安全红线 任何涉及解锁、推进器、舵机极限、模式切换或参数写入的测试，都必须先在无动力或物理隔离状态完成。严禁仅依据界面显示判断设备安全。

10.1 接手确认清单

| 确认内容 | 完成 |
| --- | --- |
| 已收到源码、依赖、便携版、测试和部署模板 | □ |
| 已能用Qt Creator重新qmake并完成Release构建 | □ |
| 已理解UDP与MAVLink的分层关系 | □ |
| 已能确认真实Pixhawk心跳而非GCS心跳 | □ |
| 已完成未解锁姿态、深度、手柄和急停测试 | □ |
| 已知摄像头自启动当前关闭及恢复方法 | □ |
| 已了解Custom1/2和固件定制命令 | □ |
| 已建立备份或版本控制基线 | □ |

10.2 交接记录

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交人 |  |  |  |
| 接收人 |  |  |  |
| 现场安全确认 |  |  |  |

附录A：关键参数速查

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| Qt目标名称 | wz-724 |
| Qt版本 | 5.14.2 |
| 编译器 | MinGW 64-bit |
| 香橙派 | 192.168.1.101 |
| 笔记本 | 192.168.1.137 |
| MAVLink远端 | UDP 15001 |
| Qt本地 | UDP 5555 |
| 飞控串口 | /dev/ttyS0 @ 57600 |
| 前视频 | /live/main_stream_1 |
| 后视频 | /live/main_stream_2 |
| Custom1 | buttons=2 / BTN1_FUNCTION=91 |
| Custom2 | buttons=4 / BTN2_FUNCTION=92 |
| 录像 | AVI + MJPEG |